Załącznik nr 1b do ogłoszenia/Zaproszenia

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ultrasonograf z przeznaczeniem do badań ogólnodiagnostycznych dla pacjentów z podejrzeniem i chorych oraz po przebytym  COVID-19

APARAT USG-SZT. 1

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ...................................................................

Nazwa producenta:		          ...................................................................

Kraj produkcji:			          ...................................................................

Rok produkcji:		                     ...................................................................

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Ocena punktowa | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1 | Producent/Wykonawca | TAK, podać |  |  |
| 2 | Kraj pochodzenia. | TAK, podać |  |  |
| 3 | Pełna nazwa urządzenia | TAK, podać |  |  |
| 4 | Model/Typ | TAK |  |  |
| 5 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2020- fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy | TAK |  |  |
| 6 | Wymagania funkcjonalne | TAK |  |  |
| 7 | Zasilanie 230 VAC ±10%, 50Hz oraz z wbudowanego akumulatora | TAK |  |  |
| 8 | W pełni cyfrowy szerokopasmowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |  |
| 9 | Aparat zintegrowany z podstawą jezdną na 4 kołach z możliwością blokady każdego z kół oraz elektryczną regulacją wysokości w zakresie 0-300 mm. | TAK |  |  |
| 10 | Waga aparatu do 40 kg | TAK |  |  |
| 11 | Dynamika systemu co najmniej 180dB | TAK |  |  |
| 12 | Możliwość pracy na wbudowanej baterii minimum 5 godzin | TAK, podać | od 5 - 6 godzin – 0 pkt powyżej 6 godzin– 10 pkt |  |
| 13 | Aparat wyposażony w dotykowy monitor LED o przekątnej min. 19’’ i rozdzielczości min. 1680x1050 | TAK |  |  |
| 14 | Start systemu z trybu czuwania w czasie poniżej 6 sekund | TAK |  |  |
| 15 | Start systemu od momentu pełnego uruchomienia urządzenia max. 30 sekund | TAK |  |  |
| 16 | Czas wyłączenia systemu po max. 15 s | TAK, podać | Poniżej 15 s– 10 pkt - 15 s i więcej – 0 pkt |  |
| 17 | Trzy aktywne porty głowic | TAK |  |  |
| 18 | Zainstalowane w oferowanym aparacie oprogramowanie do badań: - anestezjologicznych - brzusznych - naczyniowych - urologicznych - małych narządów - mięśniowo-szkieletowych - kardiologicznych - ortopedycznych - medycyny ratunkowej | TAK |  |  |
| 19 | Tryb pracy | TAK |  |  |
| 20 | B-mode | TAK |  |  |
| 21 | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
| 22 | M-Mode | TAK |  |  |
| 23 | Color Doppler | TAK |  |  |
| 24 | Kierunkowy Power Doppler | TAK |  |  |
| 25 | PW/CW | TAK |  |  |
| 26 | Regulowana głębokość penetracji w trybie 2D | TAK |  |  |
| 27 | Zakres głębokości penetracji ≥ (1 ÷ 30) cm | TAK |  |  |
| 28 | Zmiana głębokości penetracji co ≤ 1 cm | TAK |  |  |
| 29 | Zakres regulacji siły akustycznej ≥ (10 ÷ 100)% | TAK |  |  |
| 30 | Liczba ustawień różnych prędkości prezentacji w trybie M-mode ≥ 8 | TAK |  |  |
| 31 | Obrazowanie w trybie skrzyżowanych ultradźwięków w trybie nadawania i odbioru z maksymalną ilością linii min. 7 | TAK |  |  |
| 32 | Technologia redukcji plamek ultrasonograficznych z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek | TAK |  |  |
| 33 | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku | TAK |  |  |
| 34 | Automatyczne ustawienie obszaru zainteresowania ROI na badanym naczyniu | TAK |  |  |
| 35 | Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie B | TAK |  |  |
| 36 | Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie PW | TAK |  |  |
| 37 | Automatyczny dobór wielkości bramki i jej pozycji w trybie PW | TAK |  |  |
| 38 | Możliwość rozszerzenia pola widzenia dla obrazu głębiej położonego dla sondy liniowej oraz konweksowej tzw. Extention Field Of View | TAK |  |  |
| 39 | Regulacja mapy szarości w zakresie min. 1-10 | TAK |  |  |
| 40 | Maksymalna szybkość próbkowania min. 5000 obrazów/s | TAK |  |  |
| 41 | Możliwość zapamiętania min. 240 s obrazów (Cine memory) | TAK |  |  |
| 42 | Powiększenie obrazu | TAK |  |  |
| 43 | Możliwość przełączania widoku do trybu pełnoekranowego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |  |
| 44 | Tryb Duplex | TAK |  |  |
| 45 | Tryb Triplex | TAK |  |  |
| 46 | Regulacja wzmocnienia TGC min. 3 segmentów | TAK |  |  |
| 47 | Regulacja wzmocnienia LGC min. 2 segmenty | TAK |  |  |
| 48 | Adapter Wi-Fi | TAK |  |  |
| 49 | Możliwość instalacji adaptera łączności sieciowej typu 3G | TAK |  |  |
| 50 | Dodatkowe oprogramowanie zainstalowane w aparacie | TAK |  |  |
| 51 | Oprogramowanie do wizualizacji igły biopsyjnej | TAK |  |  |
| 52 | Wbudowana platforma edukacyjna | TAK |  |  |
| 53 | Głowice | TAK |  |  |
| 54 | Szerokopasmowa elektroniczna głowica typu liniowego do bada naczyniowych, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, nerwów, pediatrycznych | TAK |  |  |
| 55 | Zakres częstotliwości głowicy minimum 13-4 MHz +/- 1 MHz | TAK |  |  |
| 56 | Ilość kryształów piezoelektrycznych- minimum 192 | TAK |  |  |
| 57 | Możliwość pracy z przystawką do biopsji | TAK |  |  |
| 58 | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 1 - 12 cm | TAK |  |  |
| 59 | Szerokość pola FOV 38 mm +/- 5% | TAK |  |  |
| 60 | Głowica wyposażona w przyciski pozwalające na sterowanie niektórymi funkcjami ultrasonografu | TAK |  |  |
| 61 | Głowica typu convex do badań brzusznych | TAK |  |  |
| 62 | Zakres częstotliwości głowicy minimum 5-2 MHz +/- 1 MHz | TAK |  |  |
| 63 | Ilość kryształów piezoelektrycznych - minimum 160 | TAK |  |  |
| 64 | Kąt pola skanowania minimum 54° | TAK |  |  |
| 65 | Szerokość minimum 50 mm | TAK |  |  |
| 66 | Głębokość skanowania w zakresie co najmniej 3 - 30 cm | TAK |  |  |
| 67 | Głowica wyposażona w przyciski pozwalające na sterowanie niektórymi funkcjami ultrasonografu | TAK |  |  |
| 72 | System archiwizacji | TAK |  |  |
| 73 | Wbudowany dysk SSD o pojemności minimum 240 GB | TAK |  |  |
| 74 | Zapis obrazów na zewnętrzne nośniki poprzez złącze USB - minimum 2 porty USB | TAK |  |  |
| 75 | Złącze Ethernet - minimum 1 port | TAK |  |  |
| 76 | Złącze HDMI | TAK |  |  |
| 77 | DICOM | TAK |  |  |
| 78 | Możliwość archiwizacji w „chmurze” | TAK |  |  |
| 79 | Pomiary | TAK |  |  |
| 80 | Odległość | TAK |  |  |
| 81 | Objętość | TAK |  |  |
| 82 | Powierzchnia | TAK |  |  |
| 83 | Kąt | TAK |  |  |
| 84 | Okres gwarancji | Podać min. 24 miesiące |  |  |
| 85 | Liczba gwarancyjnych (bezpłatnych) przeglądów serwisowych | Podać min. 1 na rok |  |  |
| 86 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |  |
| 87 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max. 14 dni |  |  |
| 88 | Urządzenie zastępcze przy naprawach trwających dłużej niż 3 dni robocze | TAK |  |  |
| 89 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie minimum 6 miesięcy od daty zainstalowania | TAK, podać |  |  |
| 90 | Dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zakupu urządzenia | TAK |  |  |
| 91 | Wykonanie przeglądu technicznego na dwa tygodnie przed końcem gwarancji w cenie dostawy | TAK |  |  |
| 92 | Paszport techniczny | TAK |  |  |
| 93 | Szkolenie personelu szpitala | TAK |  |  |
| 94 | Certyfikat CE na aparat i głowice | TAK |  |  |
| 95 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |

- Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych materiałach informacyjnych. Brak potwierdzenia któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

- Szpital zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednio u producenta sprzętu.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabeli.

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury medycznej spełniających wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

............................. dnia ............................                                                                                                      ........................................................

(podpis osoby uprawnionej)