Załącznik nr 2.2 do zaproszenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część zamówienia nr 2

Wózek zabiegowy oddziałowy z szufladą – 2 szt.

Parametry techniczno – eksploatacyjne

|  | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | Producent/Firma | Podać |  |
| 2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 3 | Urządzenie typ/model | Podać |  |
| 4 | Klasa wyrobu medycznego | Podać |  |
| 5 | Deklaracja zgodności UE (CE) | Tak |  |
| 6 | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| 7 | Rok produkcji 2023 | Tak |  |
| II | Konstrukcja i konfiguracja |  |  |
| 1 | Stelaż wózka oddziałowego wykonany z aluminium lakierowanego proszkowo. | Tak |  |
| 2 | 2 blaty instrumentalno-zabiegowe wykonany ze stali kwasoodpornej. | Tak |  |
| 3 | Górny blat o wymiarach min. 70x40 cm. | Tak, podać |  |
| 4 | Dolny blat o wymiarach min. 65x40 cm. | Tak, podać |  |
| 5 | Ranty blatów podniesione o 2 cm w celu zapobieżenia zsuwaniu się instrumentarium. | Tak, podać |  |
| 6 | Praktyczna szuflada stalowa na akcesoria zabiegowe z uchwytem frontowym. | Tak |  |
| 7 | Wysokość frontu szuflady max. 15 cm. | Tak, podać |  |
| 8 | Wewnętrzna powierzchnia użytkowa szuflady min. 58x34x12 cm | Tak, podać |  |
| 9 | Stalowa półka koszowa o wymiarach min. 65x40 cm. | Tak, podać |  |
| 10 | Głębokość półki koszowej max. 10 cm. | Tak, podać |  |
| 11 | Możliwość regulacji rozstawu dolnego blatu i półki koszowej względem blatu górnego i szuflady w osi pionowej na kanałach montażowych. | Tak |  |
| 12 | Możliwość doposażenia wózka w przyszłości w wyposażenie dodatkowe bez przeróbek. | Tak |  |
| 13 | Ergonomiczne, obustronne uchwyty do przetaczania wózka. | Tak |  |
| 14 | Stalowy uchwyt z podstawą do worka na odpady lub brudną bieliznę o pojemność 100-120 litrów. | Tak, podać |  |
| 15 | Uchylna pokrywa worka z białego tworzywa sztucznego ABS | Tak |  |
| 16 | Mobilna podstawa z 4 kółkami kierunkowymi (skrętnymi) o średnicy min. 75 mm. | Tak, podać |  |
| 17 | Kółka z miękkimi oponkami nie rysującymi twardych podłoży. | Tak |  |
| 18 | 2 kółka wyposażone w nożny hamulec postojowy. | Tak |  |
| 19 | Wysokość całkowita wózka max. 90 cm. | Tak, podać |  |
| 20 | Szerokość całkowita wózka max. 80 cm. | Tak, podać |  |
| 21 | Szerokość całkowita wózka z uchwytem worka max. 95 cm. | Tak, podać |  |
| 22 | Głębokość całkowita wózka max. 45 cm. | Tak, podać |  |
| III | Wymagania dodatkowe |  |  |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 miesiące 24 miesiące – 0 pkt. 36 miesięcy – 5 pkt. ≥48 miesięcy – 10 pkt. | Tak, podać | …… miesiące / miesięcy |
| 2 | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 24 godzin w dni robocze od zgłoszenia | Tak, podać |  |
| 3 | Maksymalny czas skutecznego usunięcia usterki: - naprawa nie wymagająca wymiany części do 24 godzin; - naprawa wymagająca wymiany części – do 3 dni roboczych. | Tak, podać |  |
| 4 | Dwukrotna naprawa lub wymiana tego samego podzespołu w przedmiocie umowy powoduje wymianę Sprzętu na nowy. | Tak |  |
| 5 | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu (podać dane serwisu: nazwa, dane teleadresowe, itp.). | Tak, podać |  |
| 6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | Tak |  |

Wszystkie wiersze muszą być wypełnione. Oferta musi spełniać wymagania zamawiającego. Nie podlega odrzuceniu przy wszystkich odpowiedziach „TAK”

…………………………….., data, ………………………………..

.....................................................................

podpis osoby/-ób uprawnionej/-ych

do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz musi być opatrzony przez Wykonawcę / osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym.